## Гигиенические требования к освещённости.

Совсем скоро распахнутся двери школ, и начнётся новый учебный год. В самом разгаре идёт подготовка классных помещений, залов к новому учебному году. Заканчиваются ремонты, устанавливается новая мебель, классное оборудование. Всё делается для того, чтобы на протяжении всего учебного года ребят окружала комфортная обстановка, здоровая атмосфера, способствующие развитию,  укреплению здоровья.

Недостаточная и неправильная освещённость является одной из причин снижения остроты зрения, работоспособности, повышению нервно – психологического напряжения, утомляемости.

Согласно гигиеническим требованиям все учебные помещения должны иметь естественное освещение. Допускается, что без естественного освещения могут быть душевые, кладовые и складские помещения, радиоузлы, помещения для установки инженерного и технологического оборудования зданий и управления ими, помещения для хранения дезинфекционных средств.

В учебных помещениях должно быть естественное левостороннее освещение. Не допускается направление основного светового потока спереди и сзади учащихся.

Светопроёмы учебных помещений оборудуют регулируемыми устройствами (подъёмно – поворотные жалюзи, тканевые шторы). При выборе ткани на шторы рекомендуется останавливаться на светлых расцветках, обладающих хорошими светорассеивающими свойствами, ни в кое случае не снижающие уровень естественной освещённости. Применение штор (занавесок) с ламбрекенами, из поливинилхлоридной плёнки, других материалов ограничивающих естественную освещённость, не допускается. Длина штор, жалюзи не должна быть ниже подоконника.

Цветы следует размещать не на подоконниках, а в переносных цветочницах, чтобы не снижать уровень естественной освещённости. Нельзя допускать загрязнения оконных стёкол, очистку и мытьё которых следует проводить по мере их загрязнения, но не реже двух раз в год (осенью и весной).

В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами и светодиодами. В одном помещении не используются источники света разной природы излучения.

Светильники с люминесцентными лампами располагают параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м от внутренней. Светильники со светодиодами располагают, учитывая требования по ограничению показателя дискомфорта, в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещённому освещению жилых и общественных зданий. Перегоревшие, неисправные лампы заменяют немедленно. Осветительная арматура светильников должна содержаться в чистоте: очистку проводят по мере загрязнения, но не реже двух раз в год.

Классная доска, не обладающая собственным свечением, должна быть оборудована софитами, предназначенными для освещения классных досок. Светильники рекомендуется размещать выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской.

Интерактивная доска должна отвечать гигиеническим требованиям. При использовании интерактивной доски, проекционного экрана необходимо обеспечить равномерность их освещения и отсутствие световых пятен повышенной яркости.

Детей с нарушением зрения рекомендуется сажать на ближние к классной доске парты.

Выполнение в полном объёме перечисленных требований к освещённости учебных помещений послужит самому главному – охране здоровья детей и подростков. Вопросы исполнения требований санитарного законодательства в общеобразовательных организациях находятся на особом контроле Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Чановском районе.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области

в Чановском районе.