|  | Приложение к решению Совета депутатов Венгеровского района Новосибирской области от ___.___.24 г. № |
| --- | --- |

Общество с ограниченной ответственностью

«СибПроектНИИ»

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МИНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(c. Минино, д. Тычкино)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

(пояснительная записка)

Книга 1. Существующее положение

Генеральный директор																				Пономаренко М.В.

Главный инженер проекта						                       									Афанасьева О.И.

г. Новосибирск

2024 г.

Авторский коллектив

Руководитель проекта																			     Пономаренко М.В.

Главный инженер проекта																			   Афанасьева О.И.

Ведущий инженер проекта																					Иксанов Н.А.

Инженер по архитектурно-планировочным разделам							                   Соболев Н.В.

Инженер по компьютерной графике													                   Заворин Д.С.

Состав материалов генерального плана, подлежащих утверждению

| № п/п | Содержание |
| --- | --- |
| Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме |  |
| 1 | Материалы по обоснованию (пояснительная записка). Книга 1. Существующее положение |
| 2 | Материалы по обоснованию (пояснительная записка). Книга 2. Проектные решения |
| Материалы по обоснованию генерального плана в графической форме |  |
| 3 | Карта границ сельсовета, границ существующих населенных пунктов, входящих в состав сельсовета, местоположения существующих и строящихся объектов местного значения, особых зон, особо охраняемых природных территорий федерального, регионально, местного значения, территорий объектов культурного наследия, территория исторических поселения, зон с особыми условиями использования территорий, территорий, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, функциональных зон муниципального образования. |

Оглавление

Введение	5

1 Общие сведения о Мининского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области	                                                                                                                                     11

1.1 Основные сведения	11

1.2 Краткая историческая справка	12

2 Анализ реализации положений действующего генерального плана	14

3 Анализ использования территории Мининского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области	15

3.1 Природные условия и ресурсы	15

3.2 Анализ землепользования	16

3.3 Современное состояние и планировочная структура населенных пунктов	19

3.4 Экономическая база	21

3.5 Население	22

3.6 Жилищный фонд	24

3.7 Социальная инфраструктура	26

3.8 Транспортная инфраструктура	27

3.9 Коммунальная инфраструктура	28

3.10 Охрана окружающей среды	31

3.11 Зоны с особыми условиями использования	31

3.12 Состояние окружающей среды	44

3.13 Результаты градостроительного анализа	45

Введение

Генеральный план (ГП) является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Цель разработки генерального плана:

- обеспечение устойчивого развития территории поселения на основе территориального планирования;

- определение назначения территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур для создания благоприятных условий жизнедеятельности.

Задачи разработки генерального плана:

- определение и оценка основных перспективных направлений развития поселения с учетом социально-экономического развития, природно-климатических условий, прогнозируемой численности населения и сложившейся инженерно-транспортной инфраструктуры и параметров пространственного развития сельского поселения (СП), обеспечивающих его устойчивое развитие не менее, чем на 20 лет вперед;

- установление функциональных зон и ограничений на использование территорий в этих зонах;

- определение местоположения планируемых к размещению объектов местного значения поселения, определение их основных характеристик и характеристик зон с особыми условиями использования территорий (в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов);

- определение направлений и параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков (ЗУ) и объектов капитального строительства (ОКС);

- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Разработка генерального плана Мининского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области выполнен в соответствии с муниципальным контрактом №0151200006023000427 от 14 ноября 2023 г., заключенным администрацией Венгеровского района Новосибирской области с обществом с ограниченной ответственностью «СибПроектНИИ» (ООО «СибПроектНИИ»).

Генеральный план Мининского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области подготовлен в соответствии с требованиями статей 9, 10, 23 и 24 ГрК РФ.

Генеральный план Мининского сельсовета Венгеровского  района Новосибирской области соответствуют требованиям действующего законодательства в области регулирования градостроительной деятельности, земельному, водному, лесному, природоохранному и иному законодательству Российской Федерации и Новосибирской области, нормативно-технических документов в области градостроительства федерального и регионального уровней, нормативных правовых актов (НПА) органов местного самоуправления.

Генеральный план подготовлен на территорию в границах Мининского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области установленных Законом Новосибирской области от 02 июня 2004 года N 200-ОЗ О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области В состав сельского поселения входят 2 населенных пункта: с. Минино, д. Тычкино.

Разработка генерального плана Мининского сельсовета  Венгеровского района  Новосибирской области выполнена с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo, в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости («МСК-54»).

Исходный год проектирования – 2024 год, расчетный срок – 2044 год.

Разработка генерального плана выполнялась с учетом сведений, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП), а также законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Новосибирский, нормативными правовыми актами Мининского сельсовета  Венгеровского района  Новосибирской области, техническими регламентами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях к пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

- Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

- Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Приказ Минрегиона России от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 23 ноября 2018 г. № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23.03.2016 № 163 и от 04.05.2018 №236»;

- Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

- Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»;

- Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения» (с изменениями на 22 ноября 2023 года);

- Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

- Распоряжение Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики» (с изменениями на 29 июля 2023 года);

- Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) (с изменениями на 27 мая 2023 года)»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановление Правительства РФ от 18.04.2017 № 360 «О зонах затопления, подтопления»;

- Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

- СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14);

- СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» (утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/11);

- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» (утвержден приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280);

- СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей» (утвержден приказом Минстроя России от 07.11.2016 № 776/пр);

- СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги» (утвержден приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 272);

- СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания» (утвержден приказом Минрегиона России от 27.12.2010 №782);

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утвержден приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 1034/пр);

- СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий» (утвержден приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 972/пр);

- СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления» (утвержден приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 964/пр);

- СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация» (утвержден приказом Минстроя России от 17.11.2017 № 1555/пр);

- СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования» (утвержден приказом Минстроя России от 17.08. 2016 № 572/пр);

- СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования» (утвержден приказом Минстроя России от 17.08.2016 № 573/пр);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10);

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26);

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189);

- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84);

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 № 64);

- СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5. «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 22.06.2000);

- Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 17.12.2004 № 246-ОЗ «Об административных центрах муниципальных районов и сельских поселений Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 30.03.2022 № 144-п «Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 17.04.2023 № 162-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области»;

- Схема территориального планирования Новосибирской области;

- Устав Мининского сельсовета.

1	 Общие сведения о Мининского сельсовета  Венгеровского района  Новосибирской области

1.1 Основные сведения

Мининский сельсовет расположен на северо-западе Новосибирской области – в бассейне реки Тартаса. На территории поселения общей площадью 285 кв. км, расположено 2 населенных пункта. Численность населения поселения на 1 января 2012 года составила 401 человек. Административный центр – село  Минино расположено в 80 км от районного центра с. Венгерово, в 145 км от железнодорожной станции Чаны и в 550 км от г. Новосибирска. Природные условия поселения – северная лесостепь, лугово-черноземные почвы, много сенокосных угодий и сумма температурных дней дают возможность выращивать среднеспелые сорта пшеницы, овес, ячмень, рожь, гречиху, просо, рыжик, горчицу, развивать крупное скотоводство молочно-мясного направления.

Установлено автобусное сообщение со всеми селами поселения. Поселение граничит с севера с Северным районом, с востока с Сибирцевским 2-ым сельсоветом, с запада с Шипицынским сельсоветом.

с. Минино основано в 1800 году, на месте непроходимой тайги возникло поселение, которое первоначально называлось Ощепково. Откуда появилось такое название точно не известно, но есть версия, что название дали из –за  большого количества вокруг поселения щепок, так как поселившиеся люди делали деревянные предметы кухонного обихода – бочки, ложки, корыта и т.д.  Село Минино расположено на левом берегу реки Тартас.

На территории поселения расположены 2 населенных пункта: с. Минино, д. Тычкино. На протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Все население сельское. Крупным селом считается – с. Минино. Этнический состав населения следующий: русские-91,5,латгальцы –0,05. Основа экономики поселения заложена и сформирована  исторически как имеющая сельскохозяйственную направленность.

Административный центр - с. Минино  с населением  225 человек.

Таблица 1. – Характеристика расселения по сельсовету

| №п/п | Наименование поселения | Площадь поселения, га | Кол–во нас. пунктов | Населенные пункты | Численность населения, чел. на 01.01.24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мининский сельсовет | 29 090,21га | 2 | с. Минино | 218 |
|  |  |  |  | д. Тычкино | 7 |

1.2 Краткая историческая справка

Село Минино основано в девяностые годы 18 и первое десятилетие 19 столетий, ссыльными поляками, участниками восстания Тадеуша Костюшко. Первые поселенцы села – беглые люди, скрывающиеся от ответственности, ссыльные. В глухой,  нелюдимый и необжитый, сибирский край приехали несколько семей – переселенцев, так на берегу реки Тартас образовалось село.

До революции это село называлось Ощепково. Окруженные сплошными лесами, жители данного местечка занимались деревянным ремеслом, поделкой и продажей телег, колес, саней, деревянных кадок и других изделий. Поэтому, вокруг было много щепы. Объясняют, что отсюда и название Ощепково. Занимались производством (гонкой) дегтя  (смазочного вещества из бересты).

Шло время, население увеличивалось. Важнейшей отраслью крестьянского хозяйства в селе являлось животноводство. Оно обеспечивало нормальное развитие сельского двора, давало крестьянам необходимую тягловую силу для возделывания полей, перевозки грузов, снабжало семью молочными продуктами, маслом, салом, мясом, овчинами и кожей. Тяжелые условия ведения полевых работ заставляли селян серьёзно заниматься разведением лошадей. В середине прошлого века во дворе было в среднем 5-6 рабочих лошадей, столько же коров и 15-20 овец. У зажиточных крестьян имелось 10-20 лошадей, 25-30 голов рогатого скота. Крестьяне, по возможности,  обеспечивали себя всем необходимым. В поле сеяли рожь, ячмень, овёс, пшеницу, просо, гречиху, горох. В огородах выращивали капусту, морковь, огурцы, лук, чеснок, репу, редьку, свеклу, бобы, укроп, тыкву. Из технических культур возделывали лён и коноплю, позднее рыжик.

В селе жил купец - поляк   Городецкий. У него был маслозавод, много скота, он гнал деготь. Свой товар он продавал в Каинске (ныне г.Куйбышев), Нанимал мужиков Рыбина Н.Д., Кучумова О.Л., Чернова С. К. Они увозили его товары в г.Куйбышев, а оттуда привозили те товары, в которых нуждалось село. У Городецкого был двухэтажный дом. Позднее в этом доме на нижнем этаже было общежитие. а на верхнем – контора.

В селе Минино было  два колхоза ,  181 двор,   и проживало 838 человек. Первый колхоз образовался в 1930г. назывался он «Заветы Ленина», первым председателем был Беспалов. Второй колхоз назывался  «1 мая» образовался в 1934 году председателем этого колхоза был Чикунов. Организаторами этих колхозов были Рычков Г.Е. и Белов А.Д.

Некоторые жители не вступали в колхозы. Например Малетин Н.П. не вступил в колхоз, его с семьей сослали за болото. Потом он вернулся в село, работал в колхозе, но не был членом колхоза. В селе была четырехлетняя школа. Был клуб, люди несмотря на трудную жизнь, тяжелый труд, умели веселиться. Сельского совета не было, он был в соседней деревне Тимофеевка.

в апреле 1958 года в с. Минино был образован Сельский совет депутатов трудящихся Венгеровского района Новосибирской области. В его состав вошли деревни, которые были расположены рядом. Это:

- Деревня Тычкино образованная  в 1800 г, в которой было 144 двора с населением 650 человек. В этой деревне была водяная мельница и Раскольнический молитвенный дом. Затем в послевоенное время открыли начальную школу, в настоящее время она не функционирует, т.к. в деревне проживает   всего  6 человек .

- Деревня Мало - Архангелка образованная  в 1890 годы , в которой было 75 дворов с населением 587 человек. В этой деревне была школа грамоты , хлебозапасный магазин, маслодельный завод и казенная винная лавка. С 1975 года этой деревни не существует.

-  Деревня Журавлевка, была самая отдаленная  деревня  от села  Минино, расстояние  между ними  было 25 км. Основана эта деревня  в 1900 году в живописном месте, в лесу, вблизи озера Соскуль, с населением 278 человек которые  проживали в 32 дворах. Семьи были многодетные, в каждой семье по 7 и более детей. Люди выращивали зерно, разводили скот, ловили рыбу, собирали ягоды - бруснику, клюкву. В селе была мельница, начальная школа, торговая лавка. На быках , а потом и на лошадях, ездили в г.Каинск (Куйбышев) , увозили   мясо, ягоды, рыбу и обменивали на необходимые товары. В 1932 году был организован колхоз «Память Кирова». После реорганизации колхозов, укрупнении, с 1958 года деревня Журавлевка не существует.

Приказом № 266 от 24.06.1950 г « Об обьединении колхозов» колхозы

«Заветы Ленина» и « 1 мая» обьединились в один колхоз «Заветы Ленина». Осенью 1950 года к колхозу «Заветы Ленина» присоединяется колхоз «Память Кирова».

Приказом № 138 от 24.04.1958 года все мелкие колхозы обьединяются в один более крупный колхоз «Путь к коммунизму» , председателем этого колхоза был назначен Дорожкин В.В.  Центральной усадьбой становится село Минино. Затем колхоз «Путь к коммунизму» , в связи с реорганизацией колхозов, решением общего собрания от 19.02.1992 г переходит в акционерное общество закрытого типа «Минино» . А 22.03.2003 года на основании ст. 77 п.6 ТК РФ реарганизуется в сельскохозяйственный производственный кооператив «Мининский».

Первым председателем сельского Совета депутатов трудящихся Венгеровского района Новосибирской области был Сараханов И.Г. На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 01.02.1963 г «Об укрупнении районов и изменении подчиненности городов и районов Новосибирской области» решением исполкома Новосибирского областного Совета депутатов трудящихся от 13.03.1963 года Венгеровский район был обьединен с Чановским районом, название обьединенного района - Чановский. 1963 – 1964 Мининский сельский Совет депутатов трудящихся Чановского района Новосибирской области. Исполнительный комитет.

09.03.1964 г Чановский район был разделен и Венгеровский район выделился
 2 Анализ реализации положений действующего генерального плана

Действующий генеральный план Мининского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области, утвержденный в 2013 году, разработан Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «Земельные ресурсы Сибири») с расчетным сроком – 2033 год.

Генеральный план представлял собой комплексный документ по развитию сельсовета до 2033 года.

Целью разработки проекта генерального плана Мининского сельсовета совета является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Венгеровского муниципального района и органов местного самоуправления поселения. Проект генерального плана устанавливает необходимые требования и ограничения по использованию территории Мининского сельсовета совета для осуществления перспективной градостроительной деятельности.

Подготовка проекта Генерального плана Мининского сельсовета осуществлена применительно ко всей территории поселения и содержит в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации следующие результаты работы: положение о территориальном планировании, карты планируемого размещения объектов местного значения Мининского сельсовета, карту границ населенных пунктов, карту функционального зонирования территории, материалы по обоснованию проекта.

Реализация Положений о территориальном планировании Генерального плана Мининского сельсовета, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусматриваемых программами, которые разрабатываются и утверждаются администрацией Мининского сельсовета   за счет средств местного бюджета или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Кроме того, реализация положений Генерального плана будет осуществляться при разработке и утверждении Генеральных планов, а также документации по планировке территорий и проектов межевания территорий населенных пунктов в составе сельсовета.

3 Анализ использования территории Мининского сельсовета Венгеровского  района Новосибирской области

3.1 Природные условия и ресурсы

Климат

Климат района относится к умеренно-континентальному типу с холодной зимой и жарким летом. Для него характерны резкие колебания температуры и осадков. Климат в районе характеризуется как резко континентальный, что обуславливает высокие сезонные перепады температур и довольно ограниченное количество атмосферных осадков.

Зимние периоды в район протекают на фоне довольно низких температур, так как этому во многом способствуют малоподвижные Сибирские циклонические образования, которые господствуют на большем протяжении зимы. Средние температуры в январе -18…-21 градус. В ночное время воздух способен выхолаживаться и до -35 и ниже. Минимум составил -46,7. В начале и в конце зимнего периода погода особенно непостоянна, частые снегопады, метели, а иногда и оттепели сопровождают этот отрезок зимы.

Лето в районе длится приблизительно 95-100 дней и довольно теплое. Средние температуры в июле +19…+20 градусов. Самым жарким и засушливым периодом лета является первая часть сезона. В это время возможны и продолжительные засухи. Столбики термометров без проблем преодолевают отметку в +30. По данным прогноза погоды основная часть ливневых дождей и гроз приходится на вторую часть лета. Среднегодовое количество осадков по району составляет 370-385 мм.

По количеству атмосферных осадков северная часть района относится к зоне избыточного увлажнения. В районе среднегодовое количество осадков составляет 340 мм.

Среднегодовая максимальная относительная влажность воздуха в ноябре-декабре – 85-95 %, минимальная в мае – 27 %.

В названном агроклиматическом районе тёплый период с температурой более 100 в среднем продолжается  120 дней, сумма температур его составляет 1800-20000, сумма летних осадков – 200-255 мм, гидротермический   коэффициент 1,0-1,2. За год выпадает 368-400 мм осадков. Промерзание почвы, несмотря на суровые зимние условия, сравнительно неглубокое. Длительность безморозного периода 117 дней. Устойчивый  средний покров держится 160-165 дней, максимальная высота его 29-30 см.

Временные потепления, наблюдаемые зимой, объясняются внедрением циклонов и сопровождаются усилением ветра, увеличением облачности, выпадением снега и метелями. Чаще такая погода наблюдается в ноябре-декабре.

К весне возникновение циклонов учащается, причём они приходят главным образом с юга. Южные циклоны приносят тепло и обуславливают энергичное снеготаяние. Воздушные массы этих циклонов имеют низкую относительную влажность, в результате чего устанавливается сухая, ясная и ветреная  погода. Однако в конце весны и даже в начале лета наблюдаются  возвраты холода,  обуславливаемые  вторжением арктического воздуха.

Летом наступает более спокойный циклонический режим. Июль-август обычно обилен осадками, причём часто бывают ливневые дожди.

Для осени, когда циклоны продвигаются преимущественно с Запада, характерна пасмурная, ветреная с дождями погода, а со средины октября и со снегом.

По мере формирования западного отрога азиатского антициклона устанавливается зимняя погода.

3.2 Анализ землепользования

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Земли населённых пунктов

В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится определение границ этих земель. В соответствии с п. 2 ст. 83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий». На территории Мининского сельсовета находится 2 населенных пункта, занимающих площадь 29 090,21га.

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения - это земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей. Земли данной категории располагаются за чертой населённого пункта и выступают как основное средство производства продуктов питания, кормов для скота, сырья, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение их площади, предотвращение развития негативных процессов и повышение плодородия почв.

К данной категории отнесены земли, ранее предоставленные сельскохозяйственным предприятиям и организациям. В нее обычно входят также земельные участки, предоставленные гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны и иного специального назначения

В данную категорию включены земли, предоставленные в установленном порядке предприятиям, учреждениям, организациям для осуществления возложенных на них специальных задач. Земли, подлежащие отнесению к данной категории, расположены за границами населённых пунктов.

Земли особо охраняемых территорий и объектов

На основании п. 4 ст. 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г. № 33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

В соответствии со ст. 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных территорий и объектов путем полного и частичного ограничения хозяйственной деятельности.

К землям особо охраняемых территорий относятся:

- особо охраняемые природные территории (земли заповедников, заказников, памятники природы, природных парков), а также земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- земли природоохранного назначения, занятые лесами, предусмотренными местным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, особо охраняемых территорий), иные земли, выполняющие природоохранные значения;

- земли рекреационного назначения (земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной занятости граждан). В состав земель данной категории входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, лесопарки, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты;

- земли историко-культурного назначения (земли объектов культурного наследия, в том числе археологического наследия, достопримечательные места, земли военных и гражданских захоронений).

Земли лесного фонда

Согласно ст. 101 Земельного кодекса РФ к землям лесного фонда относятся лесные земли и нелесные земли, состав которых устанавливается лесным законодательством. Порядок использования и охраны земель лесного фонда устанавливается настоящим Земельным кодексом и лесным законодательством.

Земли лесного фонда на территории поселения, согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижимости, занимают 5,86% 1704.64(га) от площади всей территории Мининского сельсовета всей территории.

Запасы деловой древесины на территории поселения не велики, есть рентабельные для разработки участки березового и осинового леса, но массивы расположены на значительном удалении от транспортных путей, что сильно снижает их привлекательность для лесозаготовителей.

Земли водного фонда

С принятием Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 были внесены принципиально новые изменения и в положения Земельного кодекса РФ, регламентирующие состав земель водного фонда и порядок установления границ земель водного фонда.

Землями водного фонда являются земли, на которых находятся поверхностные водные объекты.

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется настоящим Земельным кодексом и водным законодательством.

Вопросы использования и охраны земель водного фонда (земель федерального уровня собственности) исключены из содержания документов территориального планирования и регулируются положениями Водного кодекса РФ.

Земли запаса

В эту категорию входят земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса и относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

Земли запаса находятся в пойменной части среди земель сельскохозяйственного назначения.

Анализ земель на территории поселения показал невозможность точного подсчета площадей земель различных категорий. Это связано с незавершенностью работ по постановке земельных участков на кадастровый учет.

В границы поселения входят земли различных категорий в соответствии со сведениями ЕГРН и государственного лесного реестра. На основании данных приведенных в действующем генеральном плане, общая площадь земель сельсовета составляет 29090,21га.

Анализ земель на территории поселения показал невозможность точного подсчета площадей земель различных категорий. Это связано с незавершенностью работ по постановке земельных участков на кадастровый учет.

В таблице 2 представлен баланс земель в границах муниципального образования по категориям земель.

Таблица 2. – Баланс земель в границах сельского поселения по категориям земель

| № п/п | категория земель | площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 18381,02 | 63.19 |
| 2 | Земли населённых пунктов | 117,91 | 0,4 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 25.02 | 0,11 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0 | 0,00 |
| 5 | Земли лесного фонда | 1704.64 | 5,86 |
| 6 | Земли водного фонда | 239.24 | 0,82 |
| 7 | Земли запаса | 8622.98 | 29.64 |

3.3 Современное состояние и планировочная структура населенных пунктов

Сельсовет расположен в Венгеровском районе Новосибирской области. Мининский сельсовет состоит из двух населенных пунктов: село Минино и деревня Тычкино.

Село Минино является административным центром Мининского сельсовета

Организующая основа планировочной структуры – это природно-ландшафтный и урбанизированный каркас территории.

В основу архитектурно-планировочного решения положены следующие принципы:

– функциональное зонирование территории;

– определение параметров и направлений развития всех функциональных зон;

– структурная организация территорий;

– организация улично-дорожной сети, обеспечивающей удобные и кратчайшие связи всех зон между собой и внешними дорогами;

– создание системы общественных центров;

– создание системы культурно-бытового обслуживания на уровне современных требований;

– создание системы озеленения и зоны отдыха;

– оптимальное решение

инженерно-геологических условий, современного состояния застройки и анализа предыдущего генерального плана.

Основным направлением развития населенных пунктов принят вариант освоения территории внутри существующих функциональных зон и внутри границ поселковых земель, как на свободных территориях, так и на реконструируемых с ветхой застройкой и низким уровнем благоустройства, с увеличением её по мере роста населения.

Проектно-планировочная структура основывается на существующей и направлена на её совершенствование. Одной из основ планировочной структуры посёлка, является улично – дорожная сеть. Проектное решение улично-дорожной сети развивает и дополняет существующую сеть улиц и дорог. Проектом предполагается их реконструкция в сторону увеличения ширины и благоустройство.

Современное состояние и планировочная структура населенного пункта с. Минино

В селе Минино в центральной части населенного пункта сосредоточены основные объекты социального и коммунально-бытового обслуживания населения, такие как: здание Администрации Мининского сельсовета, Мининского сельский дом культуры, Фельдшерско-акушерский пункт, магазины, библиотека, а также основная общеобразовательная школа, при школе работает детский сад, и как следствие, жилая застройка, которая представлена малоэтажным строительством, сосредоточена вокруг этой общественной территории.

Инженерная инфраструктуры села Минино представлена сетью водопровода по основным улицам населенного пункта, водозаборными скважинами и трансформаторными подстанциями, сетью теплоснабжения и главным источником тепловой энергии – котельной.

В центрально части села находится почтовое отделение – «Почта России», а также на территории населенного пункта, расположены узел связи и вышка телекоммуникационной и сотовой связи.

Через населенный пункт проходит автодорога «Венгерово-Минино-Верх-Красноярка-Северное».

За границей населенного пункта на расстоянии примерно в 420 метров на юго-запад расположена свалка бытовых отходов и кладбище.

Вдоль северной границы населенного пункта проходит р. Тартас, вследствие чего, практически вся жилая территория в северной части села находится в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе.

Новое жилищное строительство планируется на свободных территориях в южной части населенного пункта.

Современное состояние и планировочная структура населенного пункта д. Тычкино

Деревня Тычкино расположена северо-восточнее с. Минино на р. Тартас, вследствие чего, жилая территория южной части границ населенного пункта находится в прибрежной полосе и водоохраной зоне. Застройка представлена одноэтажными жилыми домами различной степени износа.

Инженерная инфраструктура представлена объектами связи и трансформаторными подстанциями.

За границей населенного пункта в северо-западной части расположено кладбище.

В настоящее время в Мининском сельсовете выделены следующие функциональные зоны:

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами ;

- общественно-деловая зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона кладбищ;

- зона складирования и захоронения отходов.

Жилая зона

Жилая зона определяется в границах населенных пунктах по фактическому использованию и, в основном, состоит из такого типа застройки, как - жилые дома усадебного типа с земельными участками.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения административных зданий, объектов общественного питания и культурно-бытового обслуживания, коммерческой деятельности, объектов здравоохранения и социальной защиты, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Зона инженерной инфраструктуры

Зоны инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов инфраструктуры, в том числе для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения, канализации и очистки стоков, теплоснабжения, связи, также территорий, необходимых для их технического обслуживания и охраны, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зона транспортной инфраструктуры

В зону транспортной инфраструктуры входят улицы, переулки, проезды и иные коммуникационные территории, ограниченные красными линиями, а также объекты транспортной инфраструктуры: стоянки, парковки, автобусные станции и остановки, автотранспортные предприятия и т.д.

Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования предназначена для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Зона рекреационного назначения

Зона в границах проектируемой территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. Аллеи и скверы также могут использоваться в рекреационных целях.

Зона кладбищ

Зона кладбищ является зоной специального назначения и предназначена для размещения объектов ритуального назначения. На территориях зон специального назначения градостроительным регламентом устанавливается особый правовой режим использования этих территорий с учетом требований технических регламентов, действующих норм и правил.

Зона складирования и захоронения отходов

В состав территорий зоны складирования и захоронения отходов включаются земельные участки для хранения, захоронения, утилизации, накопления, обработки, обезвреживания отходов (свалки ТКО).

3.4 Экономическая база

Сельское хозяйство

Основным видом деятельности  в поселении остается сельское хозяйство. Производством сельскохозяйственной продукции в поселении, занимаются 1предприятие – СПК «Мининский», крестьянских (фермерских) хозяйств нет.,  132 личных подсобных хозяйств  граждан.

В целом в ЛПХ   муниципального образования заметно скачкообразное изменение численности скота по всем показателям, так по сравнению с 2016 годом в 2017 году численность КРС уменьшилась на 13 голов , к 2015 году по сравнению с 2016 увеличилась на 4 головы. На конец 2016 года поголовье КРС в хозяйствах населения, составляет 128 голов, коров – 53.

Развитие личных подворий граждан как источника доходов населения является одним из способов повышения деловой активности населения, его занятости и  самозанятости, что в свою очередь является одним из  стратегических приоритетов социально-экономического развития поселения. Возможность реализовывать продукцию, полученную в личном подсобном хозяйстве, на ярмарках является хорошим подспорьем владельцам ЛПХ

Торговля и общественное питание

Сфера торговли и общественного питания относится к числу основных видов экономической деятельности и играет существенную роль в социально-экономическом развитии территории. Сеть предприятий торговли и общественного питания является основным источником удовлетворения потребностей жителей в товарах повседневного спроса.

На начало 2024 г. на территории Миниского сельсовета действовует 2 магазина предпринимателей.

Развитие торговли и общественного питания и насыщение рынка товарами повседневного спроса невозможно без развития общей социально-экономической инфраструктуры сельсовета и особенно ключевых видов экономической деятельности – сельского хозяйства и промышленного производства.

3.5 Население

Важнейшей составляющей, характеризующей уровень развития социальной системы муниципального образования, является демографическая обстановка. К числу основных показателей, определяющих демографическую ситуацию, относятся: динамика численности населения, показатели его естественного и механического прироста (убыли), общие коэффициенты рождаемости, смертности, динамика половозрастной структуры населения, динамика численности рабочей силы, занятых и безработных. Анализ вышеуказанных показателей позволит получить целостную картину о демографической ситуации, сложившейся в Мининском сельсовете (Таблица 3).

На территории сельсовета размещены два населенных пункта. Общая численность постоянного населения на 01.01.2024 г. составила 225 человека. Занимая 5,48% территории Венгеровского района, муниципальное образование концентрирует около 6,49 % его населения.

Таблица 3 – Демографические сведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | На 01.01.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | человек | 225 |
| 4 | численность постоянного населения в возрасте моложе трудоспособного | человек | 52 |
| 5 | численность постоянного населения в трудоспособном возрасте | человек | 164 |
| 6 | численность постоянного населения в возрасте старше трудоспособного | человек | 77 |
| 7 | численность постоянного населения – мужчины | человек | 126 |
| 8 | численность постоянного населения – женщины | человек | 99 |
| 10 | Численность безработных граждан, зарегистрированных в государственном учреждении службы занятости | человек | 1 |
| 11 | Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте) | Проц. | 1,1 |
| 12 | Численность пенсионеров | человек | 55 |
| 15 | Количество родившихся | человек | 0 |
| 16 | Количество умерших | человек | 10 |
| 17 | Естественный прирост (+), убыль (-) населения | человек | 0,-10 |
| 18 | Количество выбывших | человек | 20 |
|  | Количество прибывших | человек | 5 |
|  | Миграционный прирост (+), убыль (-) населения | человек | +1,-13 |

Таблица 4 – Динамика среднегодовой численности постоянного населения на 2024 г.

| Наименование сельского сельсовета | Численность населения на 1 января |  |  | Отклонения к уровню 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. чел | 2023 г. чел. | 2024г. чел. |  |
| Мининское | 289 | 253 | 225 | -0,61 |

Демографические процессы в Мининском сельсовете соответствуют общим характерным для Новосибирской области тенденциям. Основными факторами, оказывающими негативное влияние на демографическую ситуацию, являются: низкая рождаемость, высокая смертность, ухудшение здоровья населения, а также миграционные процессы.

Демографическая ситуация в Мининском сельсовете в течение анализируемого периода отличалась неблагоприятным соотношением основных возрастных категорий. Динамика изменения возрастного состава населения была отрицательной: уменьшалась доля лиц моложе трудоспособного возраста на фоне повышающегося удельного веса лиц пенсионного возраста. Преобладание в общей численности населения лиц трудоспособного возраста объясняется его механическим приростом, так как именно эта категория населения наиболее мобильна.

Соотношение основных возрастных категорий в Новосибирской области в целом практически совпадает с показателями по сельсовету. Отличие состоит в том, что доля лиц старше трудоспособного возраста в среднем по сельсовету еще более значительна и превышает соответствующий показатель в области. Доля лиц в детском возрасте в муниципалитете ниже, чем в области.

3.6 Жилищный фонд

Важной составляющей повышения уровня жизни населения является обеспечение его доступным и качественным жильем.

Стимулирование развития рынка жилья, увеличение объемов жилищного строительства и повышение доступности приобретения жилья – это на сегодняшний день основные направления социальной и жилищной политики в Российской Федерации. Достигнуть поставленных задач позволит реализация мероприятий обозначенных в приоритетном национальном проекте «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

Проблемой обеспечения населения доступным и качественным жильем и повышением социального уровня населения обеспокоены не только на уровне Российской Федерации, но и на уровне субъектов Российской Федерации.

Национальному проекту «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» корреспондирует долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2014 – 2025 годы», утвержденная Постановлением Правительства Новосибирской области от 15.09.2014 № 352-п «О государственной программе Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области»., а так же долгосрочная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2014 – 2025 годы», утвержденная Постановлением Правительства Новосибирской области от 20.02.2015 № 68-п.

Таким образом, муниципальная политика в жилищной сфере должна быть ориентирована на создание условий, позволяющих удовлетворить потребность в жилье экономически активной части населения сельсовета, а также оказание эффективных мер поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья для граждан, которые в силу объективных причин не могут решить жилищную проблему самостоятельно.

Задачи вышеназванных целевых программ определяются основной целью сложившейся политики и заключаются в следующем:

- развитие индивидуального жилищного строительства;

- обеспечение жильем молодых семей;

- формирование документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территории;

- развитие жилищно-коммунального комплекса.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного кредитования, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности и т.д.

Достигнуть поставленных задач в Новосибирской области и Мининском сельсовете в частности, позволит реализация мероприятий в рамках всех вышеуказанных программ.

Одним из факторов, свидетельствующих об уровне благоустройства жилья, является степень обеспечения домов инженерным оборудованием. В структуре жилищного фонда основная доля – частное жилье.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства – одна из приоритетных задач генерального плана.

По состоянию на 01.01.2024 г. жилой фонд Мининского сельсовета составил 7,4 тыс. кв.м. Жилищный фонд поселения представлен индивидуальной и многоквартирной жилой застройкой с приквартирными участками.

Характеристика жилищного фонда Мининского сельсовета представлена в таблице 5.

Таблица 5– Характеристика жилого фонда Мининского сельсовета

| № п/п | Характеристики | кв.м | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилищный фонд, итого | 7400,00 | 100,0 |
| 1.1 | ветхий и аварийный | - | - |
| 2 | В том числе по типу застройки |  |  |
| 2.1 | многоквартирная застройка | 400,00 | 54,55 |
| 2.2 | индивидуальная застройка | 2100,00 | 23,86 |
| 3 | В том числе по форме собственности |  |  |
| 3.1 | государственная и муниципальная собственность | - | - |
| 3.2 | частная собственность | 1400,00 | 15,90 |
| 3.3 | другая | - | - |
| 4 | В том числе по обеспеченности централизованными инженерными сетями |  |  |
| 4.1 | обеспеченность водопроводом | 1600,00 | 18,18 |
| 4.2 | обеспеченность канализацией | - | - |
| 4.3 | обеспеченность отоплением | 8800,00 | 100,0 |
| 4.4 | обеспеченность ваннами | - | - |
| 4.5 | обеспеченность электрическими плитами | - | - |
| 4.6 | обеспеченность газом (сетевым, сжиженным) | - | - |
| 5 | В том числе по проценту износа |  |  |
| 5.1 | менее 65 % | - | - |
| 5.2 | более 65 % | - | - |
| 6 | Средняя жилищная обеспеченность населения общей площадью квартир, на 1 чел. | 18,0 |  |

3.7 Социальная инфраструктура

Учреждения культурно-бытового обслуживания обеспечивают комфортность проживания. В настоящее время уровень развитости сети обслуживания в сельсовете не удовлетворяет нормативным требованиям.

Учреждения образования

Комфортное проживание на территории  муниципального образования предполагает доступность и качество образования – дошкольного и общего.

Образовательные услуги на территории поселения оказывает следующая  организация:

- Муниципальное казённое учреждение Мининская основная общеобразовательная школа;

Программу дошкольного образования на территории поселения реализует структурное подразделение  детский сад «Земляничка», сад посещает 7—детей, предусмотрено 17 мест.

Программы начального общего (1 ступень), основного общего(2 ступень)   на территории муниципального образования реализует МКУ «Мининская  ООШ». По состоянию на 01.01.2017 года в  школе обучается 46 человек. Педагогический состав насчитывает 20 человек, в том числе 4 педагога высшей квалификационной категории.

Здание   школы на 108 учащихся введено в эксплуатацию в 1997 году.

Школа обладает необходимыми условиями для оказания качественных образовательных услуг. В процессе обучения активно используются   мультимедийные устройства, компьютеры. В школе оборудован компьютерный класс.

Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание жителей Мининского сельсовета осуществляется посредством ФАП.

Емкость медицинского учреждения соответствует нормативным показателям.

Учреждения культуры и искусства

Организация культурного досуга и отдыха на территории поселения возложена на  сельский дом культуры  (МКУ «Мининский МЦК», учредитель - администрация муниципального образования).

В поселении отмечается устойчивая тенденция к росту востребованности в услугах культуры. Увеличивается количество проводимых мероприятий и клубных формирований, расширяется круг партнёрства. Среди населения стали популярны социально значимые формы мероприятий, такие как   День Победы, День защиты детей, День молодежи. Для молодежи и детей школьного возраста еженедельно проводятся дискотеки. Жители поселения активно участвуют в районных творческих конкурсах.

Библиотечное обслуживание населения муниципального образования  выполняет 1 библиотека. Штатная численность работников библиотеки составляет 2  человека. Количество пользователей – 95 человек, посещений – 1892 , за год выдано 2698 экземпляров книг. Книжный фонд библиотеки с. Минино составляет – 4402 экземпляра.

В библиотеке регулярно проводятся выставки, в которых активно участвуют жители сел. К памятным датам проводятся выставки и конкурсы детских ресурсов.

Активно занимаются библиотеки  краеведением, ведётся накопление краеведческого материала, оформляются папки-накопители по истории сел и деревень, о земляках, награждённых правительственными наградами, о репрессированных жителях, о фронтовиках, детях военного времени, родословны

Физическая культура и спорт

В области физической культуры и массового спорта в поселении функционируют:

- открытый стадион с футбольным   полем

- спортивный  зал  в здании  школы обеспечивает выполнение комплексной программы по физическому воспитанию. В зале проводятся уроки физической культуры для школьников, во внеурочное время дети имеют возможность посещать спортивные секции по баскетболу, волейболу, легкой атлетике.

Учреждения торговли и общественного питания

На территории Миниского сельсовета на 2024 год существует 3 предприятия торговли. Учреждений общественного питания на территории сельсовета нет.

Услуги связи населению

Услуги связи населению оказывают ПАО «Ростелеком» и почтовое отделение ФГУП «Почта России». которое предоставляет населению услугу доступа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.8 Транспортная инфраструктура

Формирование внешних транспортных связей имеет основополагающее значение в определении планировочной структуры и в развитии дорог и транспорта. В настоящее время внешние транспортно-экономические связи осуществляются автомобильным транспортом.

Территория Мининского сельсовета расположена в северо-западной части Новосибирской области на расстоянии 550 км от областного центра

г. Новосибирска и в 150 км от ближайшей железнодорожной станции Чаны.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования сельсовета относящихся к собственности составляет 12 км.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов на территории сельсовета находится в собственности муниципального образования.

Автомобильный транспорт

Опорная дорожная сеть поселения представлена дорогами межмуниципального и местного значения. Состояние сети автомобильных дорог муниципального образования в целом удовлетворяет потребностям участников движения. Сеть представлена дорогами III, IV технической категории с асфальтобетонным и переходным покрытием.

Основными дорогами, осуществляющими внешние транспортные связи муниципального образования, являются дорога регионального значения 50 ОП РЗ 50К-26 Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района).

.

Дороги местного значения представлены внутрихозяйственными дорогами полевыми и лесными дорогами.

Протяженность дорог местного значения, относящихся к собственности МО Мининский сельсовет, составляет 4,499 км.

Таблица 6. – Дорожные сети

| Наименование улиц | Общая протяженность, м. | В том числе по типу покрытия, м: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Грунт |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Минино |  |  |
| ул. Центральная | 2205 | 2205 |
| ул. Набережная | 202 | 202 |
| ул. Зеленая | 538 | 538 |
| ул. Машнянская | 449 | 449 |
| ИТОГО по населенному пункту: | 3394 | 3394 |
| д. Тычкино |  |  |
| ул. Центральная | 1105 | 1105 |
| ИТОГО по населенному пункту: | 1105 | 1105 |
| ИТОГО по сельсовету: | 4499 | 4499 |

Железнодорожный, воздушный, водный транспорт

На территории Мининского сельсовета железнодорожный и воздушный транспорт отсутствуют. Ближайшая железнодорожная станция – Чаны находится на расстоянии 150 км. Р. Тартас не судоходная.

3.9 Коммунальная инфраструктура

Водоснабжение

В Мининоском сельсовете эксплуатацию водоносного горизонта и системы коммунального водоснабжения в целом осуществляет СПК «Мининский»  Данное предприятие относится к организациям коммунального комплекса и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства. Ежегодно с целью организации производственной деятельности предприятие разрабатывает и утверждает в установленном порядке Производственную программу деятельности по оказанию качественных услуг по водоснабжению потребителей.

Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения, в том числе с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей водоснабжения жилищного фонда.

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят в том числе:

Водопровод с. Минино - 2 артскважины (полный амортизационный износ, скважине более 30 лет), проектной производительностью 168 м3/сут. Протяженность уличной водопроводной сети составляет 2 км. Водонапорная башня неисправна, вода из скважины подается в систему водоснабжения. Водоразбор населением осуществляется через водоразборные краны в количестве 20 штук.

Характеристика водопроводной сети сведена в таблицу

| №п/п | Наименование водопровода | Материал труб | Д, мм. | Длина, м | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод с. Минино с.МининоМинино | Сталь | 76 мм. | 2000 | 1985 |

Значительная часть водопроводно-распределительной сети находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки либо санации. Физический износ по данным бухгалтерского учёта составляет более 70%.

Поднятая (добытая) вода требует очистки, так как по всем показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

технические и технологические проблемы:

1.Отсутствует первая категория надежности энергоснабжения насосной станции I подъема системы водоснабжения.

2. Остается потребность финансирования для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению сетей, которая не обеспечивается действующим тарифом.

3. Требуется замена оборудования на станции I подъема (скважины), отсутствует автоматизированная система подачи воды.

4. Достаточно большой удельный вес расходов на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Водоотведение

В настоящее время централизованная система канализации в жилых и общественных зданиях Мининского сельсовета отсутствует. В основном, водоотведение осуществляется при помощи надворных туалетов и выгребных ям.

Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных пунктов и предприятий канализационными системами и отсутствием очистных сооружений.

Теплоснабжение

Теплоснабжение с. Минино осуществляется от двух котельных. В качестве топлива используются каменные угли. В настоящее время являются устаревшей моделью с низкими технико-экономическими показателями, не отвечающими современным требованиям к котлам подобного класса.

| Адрес | Объект | Характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мощность, Гкал/час | Количество котлов | Год ввода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мининское МО | Котельная | 0,8 | 1 | 2004 |
|  | Центральная | 0,6 | 1 | 2008 |

Электроснабжение

Электроэнергия подаётся в сельское поселение по высоковольтным линиям напряжением 10 киловольт от ПС35/10 кВ «Шипицино» по воздушным линиям электропередач 10 кВ. На территории сельсовета расположены 7 трансформаторных подстанций.

Таблица 7. – Электроснабжение Мининского сельсовета

| № п./п. | Диспетчерский номер ТП | Класс напряжения, кВ | Адрес | Объем свободной мощности по замерам на 01.01.2024 г., кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-10/0,4кВ ШП-73 | 0,4кВ | с.Минино | 211 |
| 3 | ТП-10/0,4кВ ШП-19 | 0,4кВ | с.Минино | 146 |
| 4 | ТП-10/0,4кВ ШП-18 | 0,4кВ | с.Минино | 189 |
| 5 | ТП-10/0,4кВ ШП-44 | 0,4кВ | с.Минино | 141 |
| 6 | ТП-10/0,4кВ ШП-61 | 0,4кВ | с.Минино | 14 |
| 7 | ТП-10/0,4кВ ШП-41 | 0,4кВ | с.Минино | 86 |

Протяженность воздушных и кабельных распределительных линий 10 кВ на территории сельсовета – 12,45 км.

Газоснабжение

Централизованное газоснабжение в Мининском сельсовете в настоящее время отсутствует

Организация ритуальных услуг

На территории сельсовета расположено два кладбища.

Таблица 8. – Характеристики кладбищ на территории Мининского сельсовета.

| № | Наименование муниципального образования | Наименование кладбища | Место нахождения | Кадастровый номер | Правообладатель | Площадь, Га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мининский сельсовет Венгеровский района Новосибирской области | кладбище с. Минино | с. Минино Венгеровский район Новосибирская область | 54:04:027001:283 | Мининский сельсовет Венгеровский района Новосибирской области | 0,5445 |
| 2 | Мининский сельсовет Венгеровский района Новосибирской области | кладбище д. Тычкино | д. Тычкино Новосибирская область, р-н Венгеровский | 54:04:027001:282 | Мининский сельсовет Венгеровский района Новосибирской области | 0,2948 |

Складирование и захоронение отходов

На территории Мининского сельского поселения действуют три свалки твердых бытовых отходов, расположенных на территории сельского поселения вне границ населенных пунктов, информация о которых представлена в таблице 9.

Таблица 9. – Характеристики свалок ТБО и мест загорания отходов на территории Мининского сельсовета, согласно сведениям ЕГРН.

| № | Наименование муниципального образования | Наименование | Адрес | Кадастровый номер | Разрешенное использование | Площадь, Га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мининский сельсовет Венгеровский района Новосибирской области | Место складирования бытовых отходов (свалка) | обл. Новосибирская, р-н Венгеровский, МО Мининский сельсовет | 54:04:027001:273 | размещение полигона твердых бытовых отходов | 1.00 |
| 2 | Мининский сельсовет Венгеровский района Новосибирской области | Место захоронение отходов | Новосибирская область, Венгеровский район | 54:04:027001:395 | размещение скотомогильника | 0,09 |
| 3 | Мининский сельсовет Венгеровский района Новосибирской области | Место захоронение отходов | обл. Новосибирская, р-н Венгеровский, МО Мининский сельсовет | 54:04:027001:272 | размещение скотомогильника | 0,06 |

3.10 Охрана окружающей среды

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура населенных пунктов, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

3.11 Зоны с особыми условиями использования

В соответствии со ст. 104 Земельного кодекса РФ (далее – ЗК РФ) зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в следующих целях:

1) защита жизни и здоровья граждан;

2) безопасная эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства;

3) обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

4) охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных лечебных ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

5) обеспечение обороны страны и безопасности государства.

Виды зон с особыми условиями использования территории представлены в ст. 105 ЗК РФ.

В границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

В границах зон с особыми условиями использования территорий ограничивают или запрещают размещение и использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости и ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий.

Охранные зоны объектов электроэнергетики

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающих безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, определяют «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

Охранные зоны устанавливаются:

–	вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на следующем расстоянии: до 1 кВ – 2 м, 1-20 кВ – 10 м, 35 кВ – 15 м, 110 кВ – 20 м, 150 и 220 кВ – 25 м, 300, 500, +/-400 кВ – 30 м;

–	вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

–	вдоль подводных кабельных линий электропередачи – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

–	вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

–	вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру.

На карте «Карта функциональных зон Мининского сельсовета, совмещенная с картой зон с особыми условиями использования территории» отображены охранные зоны объектов электроэнергетики.

В настоящее время на территории поселения установлены следующие охранные зоны объектов электросетевого хозяйства:

Таблица 10. – Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

| Кадастровый номер | Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства |
| --- | --- |
| 54:21-6.19 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ВЛ-10 кВ фидер 1а Верх-Красноярка 20км; ВЛ-10 кВ фидер 1а от п/ст Верх-Красноярка 10.6км" |
| 54:04-6.560 | Охранная зона ВЛ-10 кВ Ф3 ПС Шипицино |
| 54:04-6.25 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ВЛ-35 кв. 3545 "Шипицино" - "Верх-Красноярка"" |
| 54:04-6.177 | Охранная зона ВЛ-0,4кВ с.Минино ШП-61 Ф1 |
| 54:04-6.820 | Охранная зона ВЛ-0,4кВ с.Минино ШП-44 Ф3 |
| 54:04-6.375 | Охранная зона ВЛ-0,4кВ с.Минино ШП-44 Ф1 |
| 54:04-6.407 | Охранная зона ВЛ-0,4кВ с.Минино ШП-44 Ф2 |
| 54:04-6.677 | Охранная зона ВЛ-0,4кВ с.Минино ШП-61 Ф2 |
| 54:04-6.439 | Охранная зона ВЛ-0,4кВ с.Минино ШП-68 Ф2 |
| 54:04-6.681 | Охранная зона ВЛ-0,4кВ с.Минино ШП-68 Ф1 |
| 54:04-6.310 | Охранная зона ВЛ-0,4кВ с.Минино ШП-18 Ф1 |
| 54:04-6.372 | Охранная зона ВЛ-0,4кВ с.Тычкино ШП-21 Ф1 |
| 54:04-6.648 | Охранная зона ТП-10/0,4кВ с.Тычкино ШП-21 |
| 54:04-6.244 | Охранная зона ВЛ-0,4кВ с.Минино ШП-73 Ф2 |
| 54:04-6.670 | Охранная зона ВЛ-0,4кВ с.Минино ШП-73 Ф1 |
| 54:04-6.689 | Охранная зона ТП-10/0,4кВ с.Минино ШП-73 |
| 54:04-6.488 | Охранная зона ВЛ-0,4кВ с.Минино ШП-19 Ф1 |
| 54:04-6.800 | Охранная зона ТП-10/0,4кВ с.Минино ШП-19 |
| 54:04-6.301 | Охранная зона ТП-10/0,4кВ с.Минино ШП-18 |
| 54:04-6.715 | Охранная зона ТП-10/0,4кВ с.Минино ШП-44 |
| 54:04-6.83 | Охранная зона ТП-10/0,4кВ с.Минино ШП-61 |

Придорожные полосы автомобильных дорог

Придорожные полосы автомобильных дорог – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которой устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов) в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития в размере:

–	75 метров для автомобильных дорог первой и второй категорий;

–	50 метров для автомобильных дорог третьей и четвёртой категории;

–	25 метров для автомобильных дорог пятой категории;

–	100 метров для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населёнными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тысяч человек;

–	150 метров для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше 250 тысяч человек.

В настоящее время на территории сельсовета придорожные полосы не установлены.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи установлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и «Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578.

Охранные зоны установлены для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации.

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

–	устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

а) для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2,0 метра с каждой стороны;

б) для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3,0 метра и от контуров заземления не менее чем на 2,0 метра;

–	создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

а) при высоте насаждений менее 4,0 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2,0 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

б) при высоте насаждений более 4,0 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3,0 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

в) вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6,0 метров (по 3,0 метра с каждой стороны от кабеля связи);

–	все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

На карте «Карта функциональных зон Мининского сельсовета, совмещенная с картой зон с особыми условиями использования территории» отображены охранные зоны линий и сооружений связи.

Таблица 11. – Охранные зоны объектов линий связи

| Кадастровый номер | Охранные зоны объектов линий связи |
| --- | --- |
| 54:04-6.36 | Охранная зона "Строительство волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП) Венгерово - Северное - Кыштовка" |
| 54:04-6.56 | Охранная зона волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) "Венгерово-Северное-Кыштовка" ОАО "Мобильные ТелеСистемы" |

Особо охраняемые природные территории, территории природно-рекреационного назначения, объекты культурного наследия

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В таблице 12 приведен перечень и основные характеристики объектов культурного наследия на территории Мининского сельсовета.

Таблица 12 – Объекты культурного наследия на территории сельсовета

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Датировка | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты культурного наследия местного значения |  |  |  |
| 1 | Мемориальная доска «Слава землякам, погибшим в боях за Родину» | 9 мая 1980 г. | с. Минино |
| 2 | Памятник участника Гражданской войны | н.д | с. Минино |

Охрана объектов культурного наследия осуществляется в соответствии со следующими законодательными документами:

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

- Законом Новосибирской области от 25.12.2006 г. № 79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области»

Согласно статье 18 ФЗ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ данные об объектах, представляющих собой историко-культурную ценность, вносятся в специальные документы.

В настоящее время практически на всех территориях отсутствуют установленные границы, а также зоны охраны объектов культурного наследия.

Выявленные объекты культурного наследия до принятия решения о включении их в реестр либо об отказе включить их в реестр подлежат государственной охране.

На основании статей 35,36,37 ФЗ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля или их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия.

Мероприятия по охране объектов культурного наследия Мининского сельсовета включают в себя:

На первую очередь:

- инициация работ по выявлению неизвестных и не учтенных к настоящему времени объектов культурного наследия;

- инициировать процесс перевода земель в пределах территории объекта культурного наследия в земли историко-культурного назначения;

- инициация работ по постановке участков объектов культурного наследия на государственный кадастровый учет;

- согласование с государственными органами по охране памятников хозяйственной и иной деятельности в пределах территорий и охранных зон объектов культурного наследия;

- инициировать процесс по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия и утверждение их в установленном порядке, определение направления будущего хозяйственного использования.

На расчетный срок:

- установка информационных знаков на объектах культурного наследия;

- организация и проведение работ по выявлению объектов культурного наследия местного значения.

В случае изменения ограничительных режимов (при ликвидации источников загрязнения, снижении размеров СЗЗ, изменении условий недропользования и пр.), согласованных природоохранными органами, органами санэпиднадзора или иными уполномоченными органами, ограничительные регламенты на данных территориях подлежат корректировке на последующих стадиях проектирования.

В соответствии с положениями Земельного и Градостроительного кодекса Российской Федерации указанные ограничения приводятся в составе проекта «Правила землепользования и застройки».

Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении, вокруг стационарных пунктов наблюдений создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны. Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений определяются в зависимости от рельефа местности и других условий.

В настоящее время на территории сельсовета охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением не установлены.

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

На территориях населённых пунктов при отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

Таблица 13. – Размер водоохранных зон и прибрежных полос рек Мининского сельсовета

| № п/п | Название водного объекта | Ширина водоохраной зоны/ реестровый номер | Ширина прибрежной защитной полосы/реестровый номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | река Тартас | 200м/ 54:00-6.419 | 200м/ 54:00-6.418 |

Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

1) 	использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) 	размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) 	осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) 	движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) 	строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) 	хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) 	сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) 	разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) 	централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) 	сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) 	локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) 	сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) 	сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в п. 1 ч. 16 ст. 65 Водного кодекса, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными ч. 15 ст. 65 Водного кодекса, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ч. 15 ст. 65 Водного кодекса ограничениями запрещаются:

1) 	распашка земель;

2) 	размещение отвалов размываемых грунтов;

3) 	выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

На карте «Карта функциональных зон Мининского сельсовета, совмещенная с картой зон с особыми условиями использования территории» отображены водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012 источники хозяйственно-питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

а) для водотоков:

–	вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;

–	вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;

–	по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

–	в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом, водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

–	от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

–	от водонапорных башен – не менее 10 м;

–	от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

–	при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм;

–	при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения на территории сельсовета не установлены.

Зоны затопления и подтопления

В соответствии с ч. 5 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах таких зон.

Работы по определению границ зон затопления, подтопления выполняются в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления». Согласно настоящему нормативному документу границы зон затопления, подтопления определяются в отношении следующих территорий:

1) Зоны затопления определяются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет);

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности;

2) Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным выше, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

Зоны затопления и подтопления на территории сельсовета не установлены.

Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (СЗЗ)

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнений на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Установление размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств проводится при наличии проектов обоснования санитарно-защитных зон с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответствии с программой наблюдений, представляемой в составе проекта.

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

Регламенты использования территории СЗЗ определены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов на территории сельсовета не установлены.

Охранные зоны газораспределительных сетей

Устанавливаются правила охраны и режим использования в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. №878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей».

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

- вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них.

3.12 Состояние окружающей среды

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна, водного бассейна и почв являются стационарные источники и динамические.

К стационарным источникам загрязнения на территории поселения относятся коммунально-складские объекты и объекты сельскохозяйственного производства:

- автопарк;

- печи в жилых домах, отапливающихся дровами.

К динамическим (передвижным источникам) относятся: транспорт (автомобили, тракторы, мотоциклы).

Действующим генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на уменьшение загрязнения воздуха от стационарных и динамических источников:

- размещение новой селитебной застройки в экологически благополучных районах;

- совершенствование технологических процессов: переход на передовые ресурсосберегающие безотходные или малоотходные технологии, установка нового современного оборудования, что открывает широкие перспективы экологизации производства;

- контроль за состоянием рабочей зоны и рабочих мест с целью исключения неорганизованных выбросов путем создания стационарных пунктов по контролю за санитарно-гигиеническим состоянием воздушного бассейна;

- разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий; санитарно-защитные зоны должны быть хорошо озеленены соответствующим для данного природно-климатического района ассортиментом газоустойчивых древесно-кустарниковых пород: тополь бальзамический, клен американский, ива белая, бузина красная, жимолость татарская;

- организация в пределах санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий зоны запрещения нового жилищного строительства с последующим озеленением указанных зон;

- при размещении новых промышленных и коммунально-складских объектов и объектов сельскохозяйственного производства необходимо строго выдерживать рекомендуемые санитарно-защитные зоны (разрывы) между предприятиями и населенными пунктами, максимально сохраняя на этой территории естественную зеленую зону;

- развитие транспортной сети и прилегающих территорий, предусмотренных под размещение индивидуальной жилой застройки, способствующее уменьшению перепробега автотранспорта;

- контроль за техническим состоянием автотранспорта;

- создание лесополос вдоль дорог, озеленение населенных пунктов и создание зеленых зон вокруг них;

- предупреждение пожаров.

3.13 Результаты градостроительного анализа

Из проведенного градостроительного анализа территории Мининского сельсовет можно выявить следующие проблемы:

- Недостаточный уровень благоустройства усадебных жилых домов ввиду отсутствия в части жилой застройки сетей водоснабжения, водоотведения;

- Высокий процент износа жилых домов.

- Недостаточное развитие социальной инфраструктуры;

- Недостаточное развитие транспортного обслуживания населения.